國立臺灣海洋大學河海工程學系2023工程數學(一) 第二次大考參考解答

系級：                   學號：                   姓名：

1. 給ㄧ單自由度振動系統，其控制方程式為 my+cy+ky=0，已知相關參數

m=1, c=3, k=2，試問不同初始條件所對應之位移圖為何? (9%)

(1) 初始條件: y(0)=4, y(0)=0

(2) 初始條件: y(0)=−4, y(0)=8

(3) 初始條件: y(0)=−4, y(0)=−8

2. 考慮下述三條微分方程式，試問其所對應之位移圖為何? (9%)

(1) y''(t)+y'(t)+9y(t)=0, y(0)=18, y(0)=0

(2) y''(t)+9y(t)=cos(3t), y(0)=0, y(0)=0

(3) y''(t)+9y(t)=0, y(0)=18, y(0)=0

3. 給ㄧ非齊次線性微分方程如下:

xy''(x)+ay'(x)+bxy(x)=x−3

已知此微分方程的兩個補解為x−2與x−2lnx

(1) 試求常數a、b為何? (4%)

(2) 以變數變換，令t=lnx，則y(x)=Y(t)，試求轉換後以Y(t)表示的微分方

程式。 (6%)

(3) 試求轉換後微分方程的補解Yh(t)=? (4%)

(4) 試求轉換後微分方程的特解Yp(t)=? (4%)

(5) 試將Y(t)轉換回y(x)。 (4%)

4. 試求下述微分方程之通解

(1) y(6)+2y(4)+y''=0 (8%)

(2) y''−2y'+y=exx (8%)

(3) (1−x2)y''−4xy'−2y=x (8%)

(4) 2(3x+1)2y''+21(3x+1)y'+18y=0 (8%)

5. 已知微分方程式 xy''−(2x+1)y'+(x+1)y=(x2+x−1)e

(1) 已知y1=eax為上述ODE之一補解，試問a=? (2%)

(2) 試問:另一補解與特解分別為何? (8%)

6. 已知單自由度振動系統其數學表示為 my(t)+cy(t)+ky(t)=f(t)，若給定質量   塊 m=2，阻尼係數c=0與彈簧常數k=8並且質量塊為靜止狀態即其初始

條件y(0)=0與y(0)=0，給一外力為f(t)=4cosω t，試問:

(1) 此系統的自然振動頻率ωn=? (2%)

(2) 若y1, y2為其兩補解，試求: W(y1,y2)=? (4%)

(3) 當ω=2，其解為何? (4%) 此時系統的運動行為稱為什麼? (2%)

(4) 當ω=1.99，其解為何? (4%) 此時系統的運動行為稱為什麼? (2%)

參考解答:

1. 給ㄧ單自由度振動系統，其控制方程式為 my+cy+ky=0，已知相關參數

m=1, c=3, k=2，試問不同初始條件所對應之位移圖為何? (9%)

(1) 初始條件: y(0)=4, y(0)=0

(2) 初始條件: y(0)=−4, y(0)=8

(3) 初始條件: y(0)=−4, y(0)=−8

(1) b  (2) d  (3) e

2. 考慮下述三條微分方程式，試問其所對應之位移圖為何? (9%)

(1) y''(t)+y'(t)+9y(t)=0, y(0)=18, y(0)=0

(2) y''(t)+9y(t)=cos(3t), y(0)=0, y(0)=0

(3) y''(t)+9y(t)=0, y(0)=18, y(0)=0

(1) c  (2) d  (3) a

3. 給ㄧ非齊次線性微分方程如下:

xy''(x)+ay'(x)+bxy(x)=x−3

已知此微分方程的兩個補解為x−2與x−2lnx

(1) 試求常數a、b為何? (4%)

(2) 以變數變換，令t=lnx，則y(x)=Y(t)，試求轉換後以Y(t)表示的微分方

程式。 (6%)

(3) 試求轉換後微分方程的補解Yh(t)=? (4%)

(4) 試求轉換後微分方程的特解Yp(t)=? (4%)

(5) 試將Y(t)轉換回y(x)。 (4%)

(1) xy''(x)+ay'(x)+bxy(x)=x−3  ⇒x2y''(x)+ax {y'(x)+by(x)=x−2

∵ a、b為常數

∴ 可知此為Euler-Cauchy ODE

又 x−2與x−2lnx為此微分方程的2個補解 (m=−2重根)

故可知此ODE之特徵方程為 (m+2)2=0

∴ m(m−1)+am+b=(m−1)2

⇒m2+(a−1)m+b=m2+4m+4

比較係數後可得 a=5 與 b=4

可知此ODE為 x2y''(x)+5xy'(x)+4y(x)=x−2

(2) 令t=lnx ⇒x=et

∴y(x)=y(et)=Y(t)

y'(x)=dy(x)dx=dY(t)dx=dtdx⋅dY(t)dt=1xY'(t)

y''(x)=dy'(x)dx=ddx(1xY'(t))=−1x2Y'(t)+1xdY'(t)dx=−1x2Y'(t)+1x2Y''(t)

將y'(x)與y''(x)代回ODE可得

x2[−1x2Y'(t)+1x2Y''(t)]+5x⋅1xY'(t)+4Y(t)=e−2t

⇒Y''(t)+4Y'(t)+4Y(t)=e−2t

(3) ∵ 此為常係數ODE

∴ 令 y=eλx 代入ODE 可得

(λ2+4λ+4) eλx=0

⇒λ2+4λ+4=0

⇒λ=−2, −2 (重根)

∴ Yh=c1e−2t+c2e−2t⋅t

(4) 由待定係數法，令YP=At2e−2t代回ODE可得

YP'=2Ate−2t−2At2e−2t=A(2t−2t2)e−2t

YP''=A(2−4t)e−2t−2A(2t−2t2)e−2t=A(2−8t+4t2)e−2t

A(2−8t+4t2)e−2t+4A(2t−2t2)e−2t+4At2e−2t=e−2t ⇒A=12

YP=12t2e−2t

(5) Y(t)=Yh(t)+Yp(t)=c1e−2t+c2e−2t⋅t+12t2e−2t

⇒y(x)=c1x−2+c2x−2⋅lnx+12x−2⋅(lnx)2

4. 試求下述微分方程之通解

(1) y(6)+2y(4)+y''=0 (8%)

(2) y''−2y'+y=exx (8%)

(3) (1−x2)y''−4xy'−2y=x (8%)

(4) 2(3x+1)2y''+21(3x+1)y'+18y=0 (8%)

(1) 令 y=eλx 代入ODE 可得

(λ6+2λ4+λ2) eλx=0

⇒λ2(λ2+1)2=0

⇒λ=0, 0, ±i, ±i

∴ y=C1+C2x+(C3cosx+C4sinx)+x(C5cosx+C6sinx)

(2) 求補解

∵ 此為常係數ODE

∴ 令 y=eλx 代入ODE 可得

(λ2−2λ+1) eλx=0

⇒(λ−1)2=0

⇒λ=1, 1

∴ yh=c1ex+c2xex

W=y1y2y1'y2'=exxexexex+xex=e2x

令其特解 yp(x)=u1y1+u2y2=u1ex+u2xex 代回ODE後可得

u1'=0y2f(x)y2'W=0xexexxex+xexe2x=−1  ⇒u1=−x

u2'=y10y1'exxW=ex0exexxe2x=1x ⇒u2=lnx

∴ yp(x)=u1ex+u2⋅xex=−xex+lnx⋅xex=xex(−1+lnx)

通解 y=yh(x)+yp(x)=C1ex+C2xex+xex⋅lnx

(3) (1−x2)y''−4xy'−2y=x

令 a2=(1−x2), a1=−4x, a0=−2

由判斷式: a2''−a1'+a0=0 可知此為正合式

(1−x2)y''−4xy'−2y=ddx[b1(x)y'+b0(x)y]

⇒b1(x)y''+[b1'(x)+b0(x)]+b0'(x)y=(1−x2)y''−4xy'−2y

⇒b1=1−x2, b0=−2x

∴ (1−x2)y''−4xy'−2y=ddx[(1−x2)y'−2xy]=x

⇒ (1−x2)y'−2xy=12x2+C1    此為一階線性ODE

⇒ y'−2x1−x2y=12x21−x2+C11−x2

積分因子: μ=e−2x1−x2dx=e11−x2d(1−x2)=eln|1−x2|=1−x2

同乘積分因子: (1−x2)y'−2xy=12x2+C1

⇒ddx[(1−x2)y]=12x2+C1

⇒(1−x2)y=16x3+C1x+C2

⇒y=x36(1−x2)+C1x1−x2+C21−x2

(4) 2(3x+1)2y''+21(3x+1)y'+18y=0

令 t=3x+1  ⇒dy(x)dx=dtdx⋅dY(t)dt=3Y'(t)

⇒d2y(x)dx2=ddxdy(x)dx=3dtdx⋅dY'(t)dt=9Y''(t)

2(3x+1)2y''+21(3x+1)y'+18y=0 ⇒18t2Y''+63 tY'+18Y=0

令 Y=tm ⇒[18m(m−1)+63m+18] tm=0

⇒18m2+45m+18=0

⇒(2m+1)(9m+18)=0

⇒m=−12 or −2

∴ Y(t)=C1t−12+C2t−2

⇒y(x)=C1(3x+1)−12+C2(3x+1)−2

5. 已知微分方程式 xy''−(2x+1)y'+(x+1)y=(x2+x−1)e

(1) 已知y1=eax為上述ODE之一補解，試問a=? (2%)

(2) 試求另一補解。 (8%)

(1) xy''−(2x+1)y'+(x+1)y=0

令 y1=eax 代入ODE可得

a2xeax−a(2x+1)eax+(x+1)eax=0

⇒a2x−2ax−a+x+1=0

⇒a=1

故可得一補解為 y1=ex

(2) 令另一補解 y2=vy1 ⇒y2'=v'y1+vy1'

⇒y2''=v''y1+2v'y1'+vy1''

代入ODE: xy''−(2x+1)y'+(x+1)y=(x2+x−1)e

可得 x(v''y1+2v'y1'+vy1'')−(2x+1)(v'y1+vy1')+(x+1)vy1=(x2+x−1)e

⇒x(v''y1+2v'y1')−(2x+1)v'y1=(x2+x−1)e

⇒(xy1)v''+(2xy1'−2xy1−y1)v'=(x2+x−1)e

令z=v' ⇒z'+2xy1'−2xy1−y1xy1z=(x2+x−1)exy1

⇒z'−1xz=(x+1−1x)e      一階線性ODE

積分因子為 μ=ep(x)dx=e−1xdx=e−lnx=1x

⇒1xz'−1x2z=(1+1x−1x2)e

⇒ddx(1xz)=(1+1x−1x2)e

⇒d(1xz)=(1+1x−1x2)edx

⇒1xz=(ex+exx)+C1

⇒z=(xex+ex)+C1x

⇒v'=(xex+ex)+C1x

⇒v=xex+C12x2+C2

y2=vy1=(xex+C12x2+C2)ex=xe2x+C3x2ex+C2ex

∴ 另一補解為x2ex，特解為xe2x

6. 已知單自由度振動系統其數學表示為 my(t)+cy(t)+ky(t)=f(t)，若給定質量   塊 m=2，阻尼係數c=0與彈簧常數k=8並且質量塊為靜止狀態即其初始

條件y(0)=0與y(0)=0，給一外力為f(t)=4cosω t，試問:

(1) 此系統的自然振動頻率ωn=? (2%)

(2) 若y1, y2為其兩補解，試求: W(y1,y2)=? (4%)

(3) 當ω=2，其解為何? (4%) 此時系統的運動行為稱為什麼? (2%)

(4) 當ω=1.99，其解為何? (4%) 此時系統的運動行為稱為什麼? (2%)

(1) my(t)+cy(t)+ky(t)=f(t)  又 m=2, c=0, k=8 與 f(t)=4cosω t

∴ 2y(t)+8y(t)=4cosω t ⇒y(t)+4y(t)=2cosω t

ωn=km=2

(2) 令 y1=cos2t, y2=sin2t

W=y1y2y1'y2'=cos2tsin2t−2sin2t2cos2t=2

(3) 當 ω=ωn=2 時，外力對系統產生共振行為

y(t)+4y(t)=2cos2 t

令 yp=t(Acos2t+Bsin2t)=t⋅yh

yp=yh+t yh

yp=yh+yh+t yh=2yh+t yh 代回ODE可得

(2yh+t⋅yh)+t⋅yh=2cos2 t

⇒2yh=2cos2 t

⇒(−2Asin2t+2Bcos2t)=cos2 t

∴ A=0, B=12

y(t)=yh(t)+yp(t)=C1cos2t+C2sin2t+12t⋅sin2t

又 y(0)=0  ⇒C1=0

y(0)=0  ⇒C2=0

∴ y(t)=12t⋅sin2t

(4) 當 ω=1.99≈ωn 時，外力對系統產生拍擊行為

y(t)+4y(t)=2cos(1.99 t)

⇒y(t)=2(ωn2−ω2)(cosωt−cosωnt)

=4m(ωn2−ω2)sinωn+ω2t⋅sinωn−ω2t

=222−1.992(cos1.99t−cos2t)

=422−1.992sin3.992t⋅sin0.012t