班級：_____河工碩一___學號：_____M96520027_____姓名：__謝祥志

國立台灣海洋大學河海工程研究所BEM第四.七二次作業(2008)

x

y

z

a

0.5a

0.4a

研究所: (似球體挖圓球)

k=ωc ω=2πf

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) |
| --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 |  |
| 201.2 | 204 |  |
| 277.1 | 279 |  |
| 364.9 | 364 |  |
| 438.5 | 441 |  |
| 642.1 | 640 |  |
| 782.6 | 784 |  |
| 849.2 | 854 |  |

- 目的:

利用MFS的方法求出似球體挖圓球的頻率，並討論MFS的佈點位置是否可以找到最佳值，同時可以訓練空間佈點的觀念以及程式的撰寫能力，以及SVD解決奇異矩陣的方法；我們在求出頻率後可以與已經有標準答案的數據做比較，可以檢查算出來的答案是否有誤。

- 使用方法、數據與圖表

  - Method of Fundamental Solutions:

在欲解問題的邊界外一定距離佈點並求出source點與邊界上collocation點之間的距離r，根據我們知道三維的基本解，將r帶入後可以得到一個矩陣[A]，我們可以得到行列式，由於[A]為奇異矩陣因此我們利用SVD來求解。

  - 數據與圖表:

內圈與外圈共28個點

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.5

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=0.5

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | ? | ? |
| 201.2 | 204 | 183.89 | 3.38 |
| 277.1 | 279 | 291.98 | 5.38 |
| 364.9 | 364 | 324 | 5.97 |
| 438.5 | 441 | 373.93 | 6.89 |
| 642.1 | 640 | 516.66 | 9.52 |
| 782.6 | 784 | 693.59 | 12.78 |
| 849.2 | 854 | 852.06 | 15.7 |

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為1.0

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=1.0

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | ? | ? |
| 201.2 | 204 | 205.15 | 3.78 |
| 277.1 | 279 | 297.56 | 5.48 |
| 364.9 | 364 | 409.96 | 7.55 |
| 438.5 | 441 | 513.67 | 9.46 |
| 642.1 | 640 | 629.87 | 11.6 |
| 782.6 | 784 | 781.91 | 14.4 |
| 849.2 | 854 | 855.21 | 15.75 |

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為1.5

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=1.5

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | ? | ? |
| 201.2 | 204 | 194.93 | 3.59 |
| 277.1 | 279 | 307.88 | 5.67 |
| 364.9 | 364 | 377.92 | 6.96 |
| 438.5 | 441 | 528.88 | 9.74 |
| 642.1 | 640 | 644 | 11.86 |
| 782.6 | 784 | 734.67 | 13.53 |
| 849.2 | 854 | 892 | 16.44 |

內圈與外圈共52個點

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.5

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=0.5

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | 102.57 | 1.89 |
| 201.2 | 204 | 190 | 3.5 |
| 277.1 | 279 | 303.92 | 5.6 |
| 364.9 | 364 | 325 | 6 |
| 438.5 | 441 | 514.5 | 9.48 |
| 642.1 | 640 | 600 | 11.07 |
| 782.6 | 784 | 707.16 | 13.03 |
| 849.2 | 854 | 871.06 | 16.05 |

沒有得比較的k=

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為1.0

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=1.0

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | 101 | 1.86 |
| 201.2 | 204 | 204.6 | 3.77 |
| 277.1 | 279 | 315.86 | 5.82 |
| 364.9 | 364 | 373.4 | 6.88 |
| 438.5 | 441 | 531 | 9.79 |
| 642.1 | 640 | 630 | 11.61 |
| 782.6 | 784 | 756.55 | 13.94 |
| 849.2 | 854 | 849.35 | 15.65 |

沒有得比較的k=12.8

沒有得比較的k=6.23

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為1.5

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=1.5

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | 101 | 1.86 |
| 201.2 | 204 | 195 | 3.59 |
| 277.1 | 279 | 259 | 4.77 |
| 364.9 | 364 | 340 | 6.26 |
| 438.5 | 441 | 514 | 9.47 |
| 642.1 | 640 | 604 | 11.14 |
| 782.6 | 784 | 770 | 14.18 |
| 849.2 | 854 | 824.4 | 15.19 |

沒有得比較的k=7.55

沒有得比較的k=12.03

內圈與外圈共124個點

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.5

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=0.5

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | 91.18 | 1.68 |
| 201.2 | 204 | 207.86 | 3.83 |
| 277.1 | 279 | 253.5 | 4.67 |
| 364.9 | 364 | 350 | 6.44 |
| 438.5 | 441 | 467.3 | 8.61 |
| 642.1 | 640 | 641 | 11.81 |
| 782.6 | 784 | 798 | 14.7 |
| 849.2 | 854 | 842.3 | 15.52 |

沒有得比較的k=3.48

沒有得比較的k=5.71

沒有得比較的k=6.09

沒有得比較的k=10.77

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為1.0

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=1.0

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | 91.18 | 1.68 |
| 201.2 | 204 | 208.04 | 3.84 |
| 277.1 | 279 | 278 | 5.1 |
| 364.9 | 364 | 351.14 | 6.47 |
| 438.5 | 441 | 434.17 | 8 |
| 642.1 | 640 | ? | ? |
| 782.6 | 784 | 778.26 | 14.34 |
| 849.2 | 854 | 873.8 | 16.1 |

沒有得比較的k=3.5

分別討論 外圈source點與邊界上collocation點之間的距離為1.5

內圈source點與邊界上collocation點之間的距離為0.1

x-s=1.5

| vc(Hz) (BIEM) | vm(Hz)(Experiment) | MFS(Hz) | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 111.0 | 113 | 91.18 | 1.68 |
| 201.2 | 204 | 209 | 3.85 |
| 277.1 | 279 | 310 | 5.73 |
| 364.9 | 364 | 351 | 6.48 |
| 438.5 | 441 | 471.6 | 8.69 |
| 642.1 | 640 | 656.7 | 12 |
| 782.6 | 784 | 732.13 | 13.49 |
| 849.2 | 854 | 810 | 15 |

沒有得比較的k=10.15

沒有得比較的k=3.5

- 結論與討論

從上面的結果可以發現當source點與邊界上collocation點之間的距離小於1.0時得到的職與實驗值的誤差都非常的大，而且都沒有發現到是否有假根的現象，在我們佈50個點以上時得到的誤差也相對的較小；但是在超過100點後我們所得到的桔果並沒有比較好，綜合以上的結果我們可以整理出下表。

|  | x-s=0.5 | x-s=1.0 | x-s=1.5 | 假根 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 point | NG | OK | NG | 無 |
| 52 point | NG | OK | OK | 有 |
| 124 point | OK | NG | NG | 有 |

附錄(BEM4.72作業程式碼):

USE IMSL

IMPLICIT NONE

INTEGER I,J,K

INTEGER N,NPHI,NTHETA,IRANK,IPATH

REAL*8 PI,THETA,PHI,KG,LN,TOL

REAL*8 ac,bc,cc,as,bs,cs,L,USUM

REAL*8,ALLOCATABLE:: CP(:,:),SP(:,:),CN(:,:),SN(:,:)

COMPLEX*16,ALLOCATABLE:: U(:,:),t(:,:)

COMPLEX*16,ALLOCATABLE:: USIG(:),UU(:,:),UV(:,:)

OPEN(66,FILE='Collocation-CP.TXT')

OPEN(67,FILE='Collocation-SP.TXT')

OPEN(68,FILE='7788.TXT')

IPATH=11

TOL  =10*AMACH(4)

PI=4.0*ATAN(1.0)

NPHI=5

NTHETA=4

N=(NPHI-2)*NTHETA+2

ac=1

bc=0.5

cc=0.4

as=2.5

bs=2.0

cs=0.3

101	FORMAT(I5,3F12.6)

ALLOCATE(CP(2*N,3),SP(2*N,3),CN(2*N,3),SN(2*N,3))

ALLOCATE(U(2*N,2*N),t(2*N,2*N))

ALLOCATE(USIG(2*N),UU(2*N,2*N),UV(2*N,2*N))

C******************** POINT **********************

DO I=1,NPHI

PHI=PI/2-(I-1)*PI/(NPHI-1)

IF (I .EQ. 1) THEN

CP(1,1)=0

CP(1,2)=0

CP(1,3)=bc*DSIN(PI/2)

SP(1,1)=0

SP(1,2)=0

SP(1,3)=bs*DSIN(PI/2)

CN(1,1)=0

CN(1,2)=0

CN(1,3)=-1

SN(1,1)=0

SN(1,2)=0

SN(1,3)=-1

C*******************************************

C            上橢圓 下圓                   *

C*******************************************

CP(N+1,1)=0

CP(N+1,2)=0

CP(N+1,3)=cc*DSIN(PI/2)

SP(N+1,1)=0

SP(N+1,2)=0

SP(N+1,3)=cs*DSIN(PI/2)

CN(N+1,1)=0

CN(N+1,2)=0

CN(N+1,3)=1

SN(N+1,1)=0

SN(N+1,2)=0

SN(N+1,3)=1

ELSEIF (I .EQ. NPHI) THEN

CP(N,1)=0

CP(N,2)=0

CP(N,3)=bc*DSIN(-PI/2)

SP(N,1)=0

SP(N,2)=0

SP(N,3)=bs*DSIN(-PI/2)

CN(N,1)=0

CN(N,2)=0

CN(N,3)=-1

SN(N,1)=0

SN(N,2)=0

SN(N,3)=-1

C*******************************************

C            上橢圓 下圓                   *

C*******************************************

CP(2*N,1)=0

CP(2*N,2)=0

CP(2*N,3)=cc*SIN(-PI/2)

SP(2*N,1)=0

SP(2*N,2)=0

SP(2*N,3)=cs*SIN(-PI/2)

CN(2*N,1)=0

CN(2*N,2)=0

CN(2*N,3)=-1

SN(2*N,1)=0

SN(2*N,2)=0

SN(2*N,3)=-1

ELSE

DO J=1,NTHETA

THETA=2*PI-2*PI*(J-1)/NTHETA

CP((I-2)*NTHETA+J+1,1)=ac*COS(PHI)*COS(THETA)

CP((I-2)*NTHETA+J+1,2)=bc*COS(PHI)*SIN(THETA)

CP((I-2)*NTHETA+J+1,3)=bc*SIN(PHI)

SP((I-2)*NTHETA+J+1,1)=as*COS(PHI)*COS(THETA)

SP((I-2)*NTHETA+J+1,2)=bs*COS(PHI)*SIN(THETA)

SP((I-2)*NTHETA+J+1,3)=bs*SIN(PHI)

LN=SQRT((2*CP((I-2)*NTHETA+J+1,1)/ac**2)**2+

&	   (2*CP((I-2)*NTHETA+J+1,2)/bc**2)**2+

&	   (2*CP((I-2)*NTHETA+J+1,3)/bc**2)**2)

CN((I-2)*NTHETA+J+1,1)=(1/LN)*2*CP((I-2)*NTHETA+J+1,1)/ac**2

CN((I-2)*NTHETA+J+1,2)=(1/LN)*2*CP((I-2)*NTHETA+J+1,2)/bc**2

CN((I-2)*NTHETA+J+1,3)=(1/LN)*2*CP((I-2)*NTHETA+J+1,3)/bc**2

C*******************************************

C            上橢圓 下圓                   *

C*******************************************

CP((I-2)*NTHETA+J+1+N,1)=cc*COS(PHI)*COS(THETA)

CP((I-2)*NTHETA+J+1+N,2)=cc*COS(PHI)*SIN(THETA)

CP((I-2)*NTHETA+J+1+N,3)=cc*SIN(PHI)

SP((I-2)*NTHETA+J+1+N,1)=cs*COS(PHI)*COS(THETA)

SP((I-2)*NTHETA+J+1+N,2)=cs*COS(PHI)*SIN(THETA)

SP((I-2)*NTHETA+J+1+N,3)=cs*SIN(PHI)

CN((I-2)*NTHETA+J+1+N,1)=COS(PHI)*COS(THETA)

CN((I-2)*NTHETA+J+1+N,2)=COS(PHI)*SIN(THETA)

CN((I-2)*NTHETA+J+1+N,3)=SIN(PHI)

ENDDO

ENDIF

ENDDO

DO I=1,2*N

WRITE(66,*) (CP(I,J),J=1,3)

WRITE(67,*) (SP(I,J),J=1,3)

ENDDO

C********************* MFS ************************

DO KG=0.01 ,17.0 ,0.01

DO I=1,2*N

DO J=1,2*N

L=SQRT((CP(I,1)-SP(J,1))**2+(CP(I,2)-SP(J,2))**2

&	  +(CP(I,3)-SP(J,3))**2)

U(I,J)=EXP((0,1)*KG*L)/L

t(I,J)=((0,1)*KG*L-1)*EXP((0,1)*KG*L)/L**3*

&           ((CP(I,1)-SP(J,1))*CN(I,1)+(CP(I,2)-SP(J,2))*CN(I,2)+

&		   (CP(I,3)-SP(J,3))*CN(I,3))

ENDDO

ENDDO

C********************* SVD***************************

CALL DLSVCR(2*N,2*N,t,2*N,IPATH,TOL,IRANK,USIG,UU,2*N,UV,2*N)

USUM=1.0

DO K=1,2*N

USUM=USUM*ABS(USIG(K))

ENDDO

WRITE(68,*) KG,LOG(ABS(USIG(2*N)))

ENDDO

STOP

END